150米三峡游船

灯具及接插件

技术协议

船    东：重庆交运游轮有限公司

代表签字：

船    厂：重庆中江船业有限公司

代表签字：

供 货 商：

代表签字：

一、总    则

1.工程名称：150米三峡游船

2.入级符号：

本船挂五星红旗，入 CCS 船级，拟取得入级符号及附加标志：

★CSA 客船；A 级航区 J2 级航段

★CSMA 机舱自动化-2;绿色船舶-2;能效设计-2;船舶舒适性-(振动 2);船舶舒适性-(噪音 2)

3. 本船所有设备的设计、制造、检验及证书要求均应遵照并满足建造合同生效之日已生效和在交船日之前将生效的适用于本类船舶的下列相关法规、规范、规则及其修改通报的要求，并提供CCS产品证书或型式认可证书、制造厂证书和/或专业机构证书。所有证书数量为四份（1份正本，3份副本）。

(1)CCS《内河船舶入级规则》（2022）及2023年第一次变更通告

(2)CMSA《船用产品检验规则》（2024）

(3)CCS《内河绿色船舶规范》(2023)

(4)CCS《钢质内河船舶建造规范》2016及历年修改通报

(5)CMSA船舶与海上法定检验规则《内河船舶法定检验技术规则》2019及历年《修改通报》

(6)CCS《材料与焊接规范》2024及2024年修改通报

(7)其它有关的船舶建造规范、规则和标准

4.环境条件

（1）环境温度                      0~45℃（电气元件55℃）

（2）相对湿度                      95%

(3）横倾   ±10°                  纵倾     ±5°

(4）有油雾、霉菌；

(5）正常航行产生的振动

(6）应急设备：横倾  ±15°  纵倾 ±10°

5.设备材料和尺寸应为中国国家标准和/或船舶标准。

6.铭牌和警示牌为中文，材料及固定方式按制造厂标准。

7、备件和工具：

备件和工具要根据船级社的建议、设备制造商的标准及本说明书的规定配置。设备备件按制造厂标准提供。设备专用工具按制造厂标准提供。

8、图纸供应：

所有设备的认可资料、工作资料以及完工资料和指导手册等均要求用中文书写。

（1）认可资料

合同签字生效后 7  个工作日内设备供应商或制造商应提供认可资料（清单详见下述设备订货技术协议、应含发货清单在内的各种清单），以电子邮件形式发送船厂。在收到认可图的 2 周内，船厂应给出包括船东意见意见和船厂意见在内的所有认可意见给供货商。

（2）工作资料

卖方在收到船厂汇总（汇总设计院和船东意见）的认可资料认可意见后  7  个工作日内将工作资料（清单详见下述设备订货技术协议、应含发货清单在内的各种清单），以电子邮件形式发送船厂。供货商应保证所提供的设备与工作资料一致，若在生产过程中必须作出修改，应立即通知船厂并获得船厂的同意。

（3）完工资料：

在设备发货时卖方应随同设备一起提供 4 套完工资料（清单详见下述设备订货技术协议）发送船厂。完工资料应包含图纸、说明书、操作手册、保养与维护手册、备件清单及证书等。

设备供应商或制造商应随完工资料向船厂提供经船级社认可的“无石棉认可证书”及“无石棉声明”，若因不能提供而发生的检测等费用将由设备供应商或制造商承担。

(4)资料提供的范围

所有图纸及文件除纸质外还应提供电子版文件，图纸、文件应为AUTO CAD、PDF或OFFICE格式。提供范围至少应包括下表要求：

| 序号 | 图纸名称 | 认可图 | 工作图 | 完工图 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构使用及维修说明书 |  | √ | √ |  |
| 2 | 外形图（包括传感器布置、电缆进线方式） | √ | √ | √ |  |
| 3 | 控制系统图 | √ | √ | √ |  |
| 4 | 电气原理及接线图 | √ | √ | √ |  |
| 5 | 运行参数表 | √ | √ | √ |  |
| 6 | 附件清单 | √ | √ | √ |  |
| 7 | 工具备件清单 | √ | √ | √ |  |
| 8 | 试验程序方法 |  | √ | √ |  |
| 9 | 安装说明书 | √ | √ | √ |  |
| 10 | 安装图 | √ | √ | √ |  |

9、调试与验收

按CCS船级社要求及制造厂标准进行设备出厂检查, 工厂试验要提前通知船东、船厂、船级社（如必要）参加，至少应在工厂试验前15天提供试验程序。具体要求以商务合同约定为准。

10、质量保证

设备制造商或供应商提供的质量保证期为船厂交船之日起后的12个月。所有通过许可证生产的设备，必须由发放许可证的原产厂商提供售后服务的担保。具体要求以商务合同约定为准。

11、本技术协议是商务合同的重要组成部分，随商务合同的生效而同时生效。未尽事宜，由协议签订各方协商解决。本协议一式四份，各方各执一份。

12、协议各方联系人及联系方式如下：

|  | 船东 | 船厂 | 供货商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

二、技术部分

供货设备清单

| 序 号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单 位 | 数量 | 使用部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、配电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水密接线盒 | JXF4-1 250V 10A | 个 | 1 | 艉轴刹车 | 船检 |
| 2 | 旋转式警示灯 | DS7-1 DC24V 15W 红色 | 个 | 3 | 艉轴刹车 | 船检 |
| 3 | 刀开关 | HS11-400/28 400A | 个 | 4 | 发电机组电起动 | 船检 |
| 4 | 刀开关 | HS11-200/28 200A | 个 | 1 | 应急消防泵柴油机电起动 | 船检 |
| 5 | 带开关插座 | CZKLS3-2/115 配插头 | 个 | 2 | 电力一次（救生艇） | 船检 |
| 6 | 风油遥切按钮 | DK7 IP56 | 个 | 4 | 电力一次 | 船检 |
| 7 | 遥控起停按钮 | 380V 10A 钮数：红绿各一 （常开、常闭各1） IP44 接通指示 | 个 | 14 | 电力一次 | 船检 |
| 8 | 遥控停止按钮 | AC380V IP56 | 个 | 4 | 电力二次 | 船检 |
| 9 | 船用尼龙开关 | HS201-5 380V 10A IP56 | 个 | 22 | 电力二次、生活设备 | 船检 |
| 10 | 带开关水密插座 | CZKF2-2 250V 10A IP56 带CTF2-2插头 | 个 | 92 | 生活设备 | 船检 |
| 11 | 气密开关 | HZ910M-60/3 380V 60A | 个 | 11 | 生活设备 | 船检 |
| 12 | 气密开关 | HZ910M-25/3 380V 25A | 个 | 14 | 生活设备 | 船检 |
| 13 | 气密开关 | HZ910M-25/2 250V 25A | 个 | 2 | 生活设备 | 船检 |
| 14 | 双极暗式开关 | HE-2N-1 250V 16A 配暗盒 | 个 | 67 | 盘管风机 | 船检 |
| 15 | 双极水密开关 | HS402-3 250V 10A IP56 | 个 | 19 | 盘管风机 | 船检 |
| 二、航行、信号、工作灯 |  |  |  |  |  | 船检 |
| 1 | 左舷灯 | CXH2-102PL 220V LED 2X6W IP66 | 盏 | 1 |  |  |
| 2 | 右舷灯 | CXH1-102PL 220V LED 2X6W IP66 | 盏 | 1 |  |  |
| 3 | 前桅灯 | CXH3-102PL 220V LED 2X8W IP66 | 盏 | 1 |  |  |
| 4 | 后桅灯 | CXH3-102PL 220V LED 2X8W IP66 | 盏 | 1 |  |  |
| 5 | 眠桅灯 | CXH6-12 PL 220V LED 6W IP56 | 盏 | 1 |  |  |
| 6 | 艉灯 | CXH4-102PL 220V LED 2X6W IP66 | 盏 | 1 |  |  |
| 7 | 信号灯 | CXH6-12 PL 220V LED 6W IP66 | 盏 | 16 | 红5白6绿3紫2 |  |
| 8 | 定向灯 | CXH13 220V 25W IP56 | 盏 | 1 |  |  |
| 9 | 投光灯 | TG1-B AC220V/DC220V 300W IP56 | 盏 | 2 |  |  |
| 10 | 投光灯 | TG2-B 220V 500W IP56 | 盏 | 4 |  |  |
| 11 | 汞氙灯 | TZ1-AN 220V 1000W 配整流器及控制器 | 盏 | 3 |  |  |
| 12 | 电动白炽探照灯 | CTG3-A 220V 1000W 配控制器 | 盏 | 1 |  |  |
| 13 | 白炽探照灯 | TG3-N 220V 1000W | 盏 | 1 |  |  |
| 14 | 水密插座 | CZF2-2 250V 10A 配插头 | 只 | 28 | 航行灯、信号灯 |  |
| 15 | 水密带开关插座 | CZKF2-2 250V 10A 配插头 | 只 | 4 | 500W工作灯 |  |
| 16 | 气密转换开关 | HZ910M-10P/2 10A IP56 | 只 | 2 | 300W工作灯 |  |
| 三、船员区照明设备 |  |  |  |  |  | 船检 |
| 1 | 暗式五眼舱室插座 | CZE2-2B-2N 250V 10A | 个 | 80 | 配底盒JXN-6 |  |
| 2 | 暗式单联双极开关 | HE-2N-1 250V 16A | 个 | 71 | 配底盒JXN-6 |  |
| 3 | 双极单控水密开关 | HS402-3 250V 10A IP56 | 个 | 161 |  |  |
| 4 | 双极双控水密开关 | HS402-3P 250V 10A IP56 | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 带指示灯水密开关 | HSD2-4 25OV 16A IP56 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 船用高低压插座箱 | CZX220/220-24FC2 钢质 IP56 | 个 | 8 | 配插头 |  |
| 7 | 水密带开关插座 | CZKF2-2 250V 10A IP56 | 个 | 2 | 配插头 |  |
| 8 | LED舱顶灯（带应急） | JCY21-2EL 10WX2 AC220V IP66 带DC220 3W 应急 | 盏 | 158 |  |  |
| 9 | LED舱顶灯 | JCY21-2L 10WX2 AC220V IP66 | 盏 | 190 |  |  |
| 10 | LED蓬顶灯 | JPY27-2L 10WX2 AC220V IP44 | 盏 | 154 |  |  |
| 11 | LED蓬顶灯（带应急） | JPY27-2EL 10WX2 AC220V IP44 带DC220 3W 应急 | 盏 | 59 |  |  |
| 12 | 盥洗镜面灯箱 | CBD17-G AC220V 8W IP34 | 盏 | 37 |  |  |
| 13 | 床头灯 | JTY08-1CL AC220V 5W IP22 | 盏 | 169 |  |  |
| 14 | 舱顶灯 | CCD2-1-2 AC220V LED10W IP56 | 盏 | 33 |  |  |
| 15 | 舱顶灯（应急） | CCD2-1-2 DC220V LED3W IP56 | 盏 | 8 |  |  |
| 16 | 防爆灯 | CFD1 AC22OV 60W ExdIICT1 IP66 | 盏 | 1 |  |  |
| 17 | 脱险通道灯 | HY-YJ206 AC220V LED3W IP44 | 盏 | 61 |  |  |
| 18 | 大吊灯 | CGD1 AC220V LED40W IP56 | 盏 | 3 |  |  |
| 19 | 海图灯 | CHT6-L AC220V LED6W IP22 | 盏 | 1 |  |  |

备注：最终设备数量、型号、规格以设计院退审图纸为准。